生物信息红外肝病治疗仪

技 术 参 数

| 1 | 生物信息红外肝病治疗仪由控制面板、调节轮、机柜、量子（红外红光）发生器（简称光能发生器）及外罩、防爆罩、显示屏、生物信息脉搏传感器组成。 |
| --- | --- |
| 2 | 时间设定范围:5min～90min可调。 |
| 3 | 抗干扰度：脉搏传感器在离红外发射装置5cm处可正常同步工作。 |
| 4 | 生物信息脉搏传感器的频率响应范围：50次/分～120次/分，误差范围：5%。 |
| 5 | 功能：有全调制全功率 |
| ★6 | 光能发生器的红光波长范围不窄于760nm～640nm,红外光波长范围0.76µm～1.5µm。 |
| ★7 | 光能发生器工作频率与心率同步：相位差＜5°。 |
| 8 | 光能发生器半功率:75W；额定全功率:150W。 |
| 9 | 灵敏度：1%(用Fluk血氧饱和度模拟测试)。 |
| 10 | 输入功率：300VA。 |
| 11 | 每天累计工作时间：无限制。 |
| 12 | 电源电压：～ 220V；电源频率：50Hz。 |
| 13 | 光能发生器辐射强度(照射距离20cm):>0.07(W/cm2)。 |
| 14 | 熔断丝规格：F 1.5A/250V。 |
| 15 | 工作制:连续运行。 |
| 16 | 防电击类型:I类B型应用部分 |
| 17 | 机械稳定度:≤10º时不失衡。 |
| 18 | 产品纳入国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目。 |

产品配置清单

产品名称：生物信息红外肝病治疗仪

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 |  | 1套 |  |
| 2 | 臂杆 |  | 1只 |  |
| 3 | 脉搏传感器 |  | 1套 |  |
| 4 | 光能发生器 |  | 1只 |  |
| 5 | 电源线 | 3m | 1根 |  |
| 6 | 说明书 |  | 1份 | 含三证资料 |
| 7 | 合格证 |  | 1份 |  |
| 8 | 保修卡 |  | 1份 |  |
| 9 | 仪器验收单 |  | 1份 | 含客户联、厂方联 |
| 10 | 产品装箱单 |  | 1份 |  |
| 11 | 熔断器(保险丝) | 1.5A | 2只 |  |
| 12 | 沉头螺丝 | M4 | 3只 |  |
| 13 | 避光罩 |  | 2只 |  |