十二道心电图机技术性能及技术参数

一、心电图机技术性能

- 1、至少提供功能键、触摸屏两种操作方式。

- 2、提供便携式隐形提手。

- 3、通过触摸屏输入检查者信息，并可选择病例来源和是否是起搏器患者。

- ★4、录入病历信息时可通过“获取”功能直接获取已检查过心电图的病人信息，无须重新输入。

- ★5、至少提供12导联、附6导联、12导联+附6导联多种采集方式。

- 6、至少提供工频滤波、基线滤波、肌电滤波和低通滤波多种滤波方式。

- ★7、具有12/6/3导联心电波形同屏显示功能，通过双击屏幕波形可在12/6/3/1导联之间切换。

- 8、至少提供常规导联、有序导联两种导联排序方式。

- 9、心电波形采集过程中可通过快捷键调节增益、走速、滤波设置、打印模式。

- 10、心电波形采集过程中有导联脱落或过载的情况，打印的波形以“*”或“＋”标记。

- ★11、心电波形打印完成后，会有波形回顾、删除波形、导联脱落或过载等信息提示。

- 12、至少包含手动、自动、节律等多种打印模式，并具有定时打印功能。

- 13、至少包含自动12×1、6×2＋1、6×2＋1_H、6×2、6×2_H、3×4＋1、3×4＋2、1×12、节律12、节律10、节律8、节律6等多种打印格式。

- ★14、具有心律失常触发打印功能。

- ★15、具有增益智能调节功能。

- 16、具有常规心电图参数自动分析和自动诊断功能，提供心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论。

- 17、报告支持心电波形与诊断数据、诊断结论的任意组合，可打印RR间期趋势图及直方图，打印波形长度可以任意调整。

- ★18、数据模式：至少包括打印前数据和打印后数据两种数据模式。

- 19、内置大容量存储器，并提供病历查询、病历回顾、病历信息修改、病历删除、病历导出功能。

- 20、内置充电锂电池，交直流两用。待机时间≥10小时，持续打印时间≥3小时

- ★21、屏幕亮度≥10级可调；报告打印深度≥4级可调。

- 22、支持外置打印机直接打印报告。

- 23、支持升级选配同步心电分析软件组成十二导心电工作站。

- 二、心电图机技术参数

- 1、彩色触摸液晶屏：≥8英寸

- 2、ECG信号输入采样频率：≥32000Hz
3、患者漏电流：＜10µA 
4、采样精度：≥24位

- 5、频率响应：0.67 Hz- 500Hz
6、时间常数：≥3.2s 
7、共模抑制比：＞105dB

- 8、耐极化电压：≥±610mV

- 9、噪声电平：≤12μVp-p

- 10、灵敏度：至少包括5、10、20mm/mV，准确度±2%

- 11、走纸速度：至少包括12.5、25、50mm/s，误差±5%

- 12、记录纸规格：210mm×20m卷纸

- 13、净重：≤3.2kg