# 工  程  预  算  书

工程名称：          涡阳县中医院沥青路面零星修补

工程编号：                                 0001

建设单位：

施工单位：

工程造价：                             28857.75                              元

编  制  人：

复  核  人：

审  核  人：

单位主管：

2025年04月23日

## D.1  建设项目报价汇总表

工程名称 ：涡阳县中医院沥青路面零星修补                                                                                              第1页  共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 | 涡阳县中医院沥青路面零星修补 | 28857.75 |  | 447.51 |
| 合计 |  | 28857.75 |  | 447.51 |

测评合格编号 : 2021JS-02【新点造价软件V10 . 0安徽版】

说明 ：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

# E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院沥青路面零星修补                标段：                                                                   第1页  共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 081201001002 | 拆除沥青路面 | 1．材质 ：沥青 混凝土 2． 厚度 ：8cm 内 | m2 | 150.000 | 14.84 | 2226.00 | 1386.00 | 249.00 |  |
| 2 | 081201001001 | 路面基层混凝 土修复 | 1、原沥青路面 面层拆除后，对 局部基层混凝土 下洼不平整部位 用混凝土进行找 平处理，路面整 体标高及平整度 符合要求后再铺 设沥青。 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 3 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:阳 离子改性乳化沥 青（PCR） 2.喷油量:0.3- 0.6L/m2 | m2 | 150.000 | 1.89 | 283.50 | 16.50 | 58.50 |  |
| 4 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1．沥青混凝土 种类 ：AC-16中 粒式沥青混凝土 2． 厚度： 5cm | m2 | 150.000 | 90.00 | 13500.00 |  |  |  |
| 5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1．沥青混凝土 种类 ：AC-13细 粒式沥青混凝土 2． 厚度： 3cm | m2 | 150.000 | 50.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 | 1．规格、压力 等级 ：DN110 2．连接形式： 粘接 3、位置： 办公 楼门口 | 项 | 1.000 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |
| 7 | WB 011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1． 建筑垃圾种 类： 剔除的沥青 混凝土 2．运距： 20KM 内 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |