## 工  程  预  算  书

# 涡阳县中医院中医适宜技术培训基地装饰改

工程名称：                             造工程

工程编号：                                 0001

建设单位：

施工单位：

工程造价：                             56304.66                              元

编  制  人：

复  核  人：

审  核  人：

单位主管：

2025年08月13日

## D.1  建设项目报价汇总表

工程名称 ：涡阳县中医院中医适宜技术培训基地装饰 改造工程

第1页

共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 | 涡阳县中医院中医适宜技术培训基地装饰改造工 程 | 56304.66 |  | 334.61 |
| 合计 |  | 56304.66 |  | 334.61 |

测评合格编号 : 2021JS-02【新点造价软件V10 . 0安徽版】

说明 ：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院中医适宜技术培训基地装饰

# 改造工程

标段：                                                                    第1页  共2页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 011103002001 | PVC楼地面 | 1、找平层厚度 、砂浆配合比： 2.0mm自流平地 面 2、粘结层厚度 、材料种类 ：专 用地胶 3、面层材料品 种、规格、颜色 ： 2.0mm厚PVC塑 胶地板同质透心 , 四周沿墙上翻 10cm 4、压线条种类 ：含压线收口条 | m2 | 89.230 | 127.33 | 11361.66 | 927.10 | 33.91 |  |
| 2 | 010810001001 | 医用隔帘 | 1、名称:医用隔 帘 2、参数 ：含隔 帘导轨、隔帘吊 钩、导轨、角铁 、 吊杆等 | 套 | 14.000 | 780.00 | 10920.00 |  |  |  |
| 3 | 010810001002 | 窗帘更换 | 1、室内南墙窗 帘更换 2、具体颜色、 样式由院方选定 后再安装。 | 套 | 4.000 | 800.00 | 3200.00 |  |  |  |
| 4 | 011610001001 | 门拆除 | 1、室内门更换 , 拆除原木门 | 樘 | 1.000 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 010801001001 | 木质门 | 1、 门代号及洞 口尺寸 ：M0921 2、五金品种、 规格 ：含优质五 金配件 | 樘 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |
| 6 | 030412001001 | 平板灯 | 1、室内原格栅 灯拆除，更换 600*600LED平板 灯 2、安装形式： 吸顶安装 | 套 | 8.000 | 280.00 | 2240.00 |  |  |  |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、涂料翻新， 铲除原油漆面 | m2 | 81.600 | 5.00 | 408.00 |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层处理， 刷墙固两遍 2、腻子种类： 2 厚白色面层耐水 水泥腻子刮平 3、油漆品种、 刷漆遍数： 白色 防霉无机内墙涂 料(一底两面) | m2 | 81.600 | 25.01 | 2040.82 | 646.27 | 14.69 |  |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面修复 | 1、墙面瓷砖松 动、空鼓、脱落 部位修补 | 项 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |

E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院中医适宜技术培训基地装饰 改造工程

标段：                                                                    第2页  共2页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 10 | ZB 011507001001 | 中医文化牌 | 1、墙面定制相 关文化宣传牌， 内墙间隔均匀布 置，走道南墙满 布，具体内容， 按照院方要求进 行定制 | 项 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |
| 11 | WB 011302003001 | 天棚龙骨加固 | 1、因需加装隔 帘，数量多，重 量重，原硅钙板 吊顶龙骨，不满 足承载要求， 需 进行整体加固 | 项 | 1.000 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 改电 | 1、增加14个床 位， 需排电线、 网线，加装插座 、网口 | 项 | 1.000 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |
| 13 | 391401003001 | 工具式脚手架 | 1．搭设方式、 部位： 室内装饰 、安装用脚手架 2．搭设高度： 3 米内 3．脚手架材质 ：移动式钢管脚 手架 | 项 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 14 | WB 011614004001 | 现场清洁、建 筑垃圾外运 | 1、施工完毕， 现场卫生精保洁 , 拆除的建筑垃 圾清理下楼，装 车外运 | 项 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |