# E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院10楼肛肠科

（原产科）维修改造工程                                            标段：                                                                   第1页  共3页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011604002001 | 卫生间外墙抹 灰层拆除 | 1、卫生间外墙 抹灰层空鼓、开 裂、脱落， 需整 体剔除 | m2 | 68.000 |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位 ：卫生 间外墙面 2、5厚聚合物水 泥防水砂浆 3、6厚1： 2.5水 泥砂浆找平 （掺建筑胶） 4、12厚1： 2水 泥砂浆打底扫毛 , 内配钢丝网 | m2 | 68.000 |
| 3 | 011204003003 | 块料墙面拆除 及恢复 | 1、原卫生间外 墙面重新抹灰， 需拆除原瓷砖， 抹灰完成后，恢 复墙面瓷砖 | 项 | 1.000 |
| 4 | 011601001001 | 隔墙拆除重建 | 1、原病房之间 砌体隔墙存在安 全隐患需拆除， 更换石膏板隔墙 2、龙骨 ：轻钢 龙骨骨架 3、基层材料种 类、规格： 15mm 厚防火阻燃木工 板 4、面层材料品 种、规格、品牌 、颜色 ：石膏板 面层 5、隔墙总高度 ：至梁底 6、石膏板隔墙 底部墙裙贴300* 600墙面砖 | 间 | 10.000 |
| 5 | ZB 011302001003 | 卫生间吊顶修 补 | 1、卫生间缺失 、损坏的铝扣板 吊顶重新更换 2、300x300铝合 金扣板与配套专 用龙骨固定 3、与铝合金方 板配套专用下层 副龙骨联结, 间 距小于300 4、与安装型式 配套的专用上层 主龙骨, 间距小 于1200 5、10号镀锌低 碳钢丝吊杆,双 向中距1200 | 项 | 1.000 |

E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院10楼肛肠科

（原产科）维修改造工程                                            标段：                                                                   第2页  共3页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、病房内石膏 板顶处涂料发霉 、起鼓、脱落铲 除 | m2 | 125.000 |
| 7 | 011406001001 | 墙面、顶面乳 胶漆 | 1、喷刷涂料部 位 ：卫生间外墙 、病房内石膏板 2、刮腻子要求 ：满刮腻子两遍 3、涂料品种、 喷刷遍数 ：刷白 色涂料一底二面 | m2 | 260.000 |
| 8 | 011204003004 | 石膏顶下垂修 补 | 1、大厅、病房 内原石膏板吊顶 局部受潮变形下 垂严重， 需拆除 后，重新用木工 板+石膏板进行 修补 | 项 | 1.000 |
| 9 | 011406001002 | 大厅吊顶面乳 胶漆 | 1、喷刷涂料部 位： 大厅吊顶 2、涂料品种、 喷刷遍数 ：刷白 色涂料一底二面 | m2 | 168.000 |
| 10 | 011204003002 | 卫生间内墙砖 修补 | 1、卫生间内墙 面瓷砖脱落、松 动、空鼓零星修 补 | 项 | 1.000 |
| 11 | 010801001001 | 木质门变形维 修 | 1、病房门变形 , 无法正常开启 和关闭， 需进行 维修 | 樘 | 8.000 |
| 12 | WB 011501003002 | 柜门制作、安 装 | 1、原柜门缺失 , 需更新制作、 安装，尺寸43* 67cm，颜色、样 式与原柜门保持 一致 | 个 | 10.000 |
| 13 | WB 011501003001 | 柜子维修 | 1、原柜门门把 手、铰链缺失， 柜门脱落、松动 , 需进行维修和 更换门把手及铰 链 | 项 | 1.000 |
| 14 | 390801010003 | 金属门框加固 | 1、铝合金玻璃 门边框松动， 需 重新打胶，并安 装加固件，进行 整体加固 | 樘 | 11.000 |

E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院10楼肛肠科

（原产科）维修改造工程                                            标段：                                                                   第3页  共3页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | WB 011501001001 | 护士站吧台维 修 | 1、原护士站吧 台下柜体损坏严 重，进行简单维 修，安装维修五 金件，不含柜门 、抽屉及柜面板 | 项 | 1.000 |
| 16 | WB 011501001005 | 药品柜除锈保 养 | 1、不锈钢药品 柜进行除锈保养 | 项 | 1.000 |
| 17 | 391401003001 | 工具式脚手架 | 1．搭设方式、 部位 ：人工搭设 装饰、安装用脚 手架 2．脚手架材质 ：移动式钢管脚 手架 | 项 | 1.000 |
| 18 | WB 011614004001 | 清洁卫生、垃 圾外运 | 1． 建筑垃圾种 类 ：拆除的墙体 等其他建筑垃圾 2．运距 ：人工 清运下楼，集中 装车外运，运距 20KM内 | 项 | 1.000 |