## 工  程  预  算  书

# 涡阳县中医院医共体转诊会诊服务中心装饰

工程名称：                            改造工程

工程编号：                                 0001

建设单位：

施工单位：

工程造价：                             55760.00                              元

编  制  人：

复  核  人：

审  核  人：

单位主管：

2025年09月25日

## E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院医共体转诊会诊服务中心装

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 002 | 转诊服务中心 |  |  |  |
| 1 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种 类、规格： 阻燃 板基层、木龙骨 2、面层材料品 种、规格、品牌 、颜色： 医用洁 净板， 甲级防火 , 高度至吊顶底 , 具体颜色、样 式由院方选定。 | m2 | 40.200 |
| 2 | WB 080205006003 | 轻质隔墙 | 1、龙骨材料种 类、规格： 75系 列轻钢龙骨竖龙 骨间距400mm， 隔墙高度3m以下 用一根通贯龙骨 , 超过3m时每隔 1.2m设置一根通 贯龙骨 2、基层材料种 类、规格： 阻燃 木工板基层， 内 填50厚岩棉,填 充物密度150kg/ m。 3、面层材料品 种、规格、品牌 、颜色 ：双面医 用洁净板面层， 甲级防火，高度 至吊顶底，具体 颜色、样式由院 方选定。 | m2 | 30.000 |
| 3 | 030412001002 | 平板灯 | 1． 名称 ：LED平 板灯 2． 型号 ：600*6 00 | 套 | 8.000 |
| 4 | 011505001001 | 石材面台盆 | 1、台柜规格 ： 长200cm，宽60 cm，大理石台面 2、材料种类、 规格 ：柜体为木 工板，外边木饰 面 3、台盆规格： 石材面开洞，安 装台下盆，含肘 式龙头、上下水 、角阀、软管等 | 组 | 1.000 |

# 饰改造工程

标段：

第1页

共4页

E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院医共体转诊会诊服务中心装 饰改造工程

标段：

第2页

共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ZB 011501001002 | 定制办公桌 | 1、规格 ：每组 长140cm，宽80 cm 2、材料种类、 规格： 大理石桌 面，柜体为木工 板，带电脑主机 柜，带抽屉 | 组 | 3.000 |
| 6 | WB 011501002002 | 原办公桌加饰 面板 | 1、原办公桌外 侧加饰面挡板 | 项 | 1.000 |
| 7 | 030408001002 | 改水、改电 | 1、现场布局调 整，为满足实际 使用需要， 需增 加给水管、排水 管、 电线、网线 、开关、插座、 网插，对原裸露 、杂乱线路整理 , 进行合理布局 。 | 项 | 1.000 |
| 8 | 030408001004 | 包消防水管 | 1、包消防水管 | 项 | 1.000 |
| 9 | ZB 011501001001 | 采血柜台 | 1、采血柜台， 成品购买，满足 相关使用要求 | 个 | 1.000 |
| 10 | WB 011508001002 | 亚克力美术字 安装 | 1、新建隔墙安 装定制成品美术 字， 1公分厚亚 克力字 | 个 | 6.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 003 | 远程会诊中心 |  |  |  |
| 11 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种 类、规格： 阻燃 板基层、木龙骨 2、面层材料品 种、规格、品牌 、颜色： 医用洁 净板， 甲级防火 , 高度至吊顶底 , 具体颜色、样 式由院方选定。 | m2 | 43.500 |
| 12 | 010801001002 | 木质门 | 1、名称 ：木质 医用洁净门 2、 门代号及洞 口尺寸 ：M0921 3、包含优质五 金配件 | 樘 | 1.000 |

E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院医共体转诊会诊服务中心装 饰改造工程

标段：

第3页

共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | WB 080205006002 | 轻质隔墙 | 1、龙骨材料种 类、规格： 75系 列轻钢龙骨竖龙 骨间距400mm， 隔墙高度3m以下 用一根通贯龙骨 , 超过3m时每隔 1.2m设置一根通 贯龙骨 2、基层材料种 类、规格： 阻燃 木工板基层， 内 填50厚岩棉,填 充物密度150kg/ m。 3、面层材料品 种、规格、品牌 、颜色 ：双面医 用洁净板面层， 甲级防火，高度 至吊顶底，具体 颜色、样式由院 方选定。 | m2 | 35.000 |
| 14 | 030412001001 | 平板灯 | 1． 名称 ：LED平 板灯 2． 型号 ：600*6 00 | 套 | 6.000 |
| 15 | 031004003001 | 柜式洗脸盆 | 1、材质： 陶瓷 2、组装形式： 成套安装，铝合 金柜体 3、附件名称、 数量 ：含肘式水 龙头、角阀、软 管等 | 组 | 1.000 |
| 16 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质： 遮光布艺窗帘 2、轨道、五金 要求 ：配套窗帘 轨及优质五金配 件 | m2 | 37.500 |
| 17 | 030408001003 | 改电 | 1、现场布局调 整，为满足实际 使用需要， 需增 加电线、网线、 开关、插座、网 插，对原裸露、 杂乱线路整理， 进行合理布局。 | 项 | 1.000 |
| 18 | WB 011508001004 | 亚克力美术字 安装 | 1、新建隔墙安 装定制成品美术 字， 1公分厚亚 克力字 | 个 | 8.000 |

E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院医共体转诊会诊服务中心装 饰改造工程

标段：

第4页

共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | WB 011508001005 | 工具式脚手架 | 1．搭设方式、 部位 ：人工搭设 装饰、安装用脚 手架 2．脚手架材质 ：移动式钢管脚 手架 | 项 | 1.000 |
| 20 | WB 011508001003 | 清洁卫生、垃 圾外运 | 1、现场卫生清 洁，垃圾外运 | 项 | 1.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |