# 涡阳县中医院新楼病房楼电梯井底座防水项目维修方案（含

# 混凝土保护层）

# 一、现状情况

涡阳县中医院新楼电梯四周墙体及底座渗漏水严重，如不及时维修，将导致电梯线路及主板短路烧毁，造成电梯运行异常，存在较大安全隐患。

# 二、维修方案

经现场查看，电梯底坑存水严重，需先进行抽水，清扫垃圾，墙地面砂浆找平，对四周墙体及地面采用堵漏王进行防水封堵，混凝土四周墙体及地面打钉进行高压注浆，做高分子丙纶防水，再做刚性混凝土保护层。

# 三、维修费用

抽水、清扫垃圾，墙地面砂浆找平，堵漏王防水封堵，混凝墙体及地面高压注浆 高分子丙纶防水，刚性混凝土保护层。维修费用合计：3600 元*7台=25200 元。

涡阳县中医院新楼病房楼电梯井底座防水维修（含混凝土保护层）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯底坑抽水 | 7 | 台 | 30 | 210 |
| 2 | 清扫垃圾 | 7 | 台 | 10 | 70 |
| 3 | 墙、地面砂浆找平 | 7 | 台 | 200 | 1400 |
| 4 | 堵漏王防水封堵 | 7 | 台 | 500 | 3500 |
| 5 | 混凝土墙体及地面高压注浆 | 7 | 台 | 1200 | 8400 |
| 6 | 高分子丙纶防水 | 7 | 台 | 860 | 6020 |
| 7 | 混凝土保护层 | 7 | 台 | 800 | 5600 |
| 合计 |  |  |  | 3600 | 25200 |